BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

LAB REPORT

LESSON 1:

Student’s Name:Lê Thành Long

Student’s ID:23630851

Subject:định tuyến chuyển mạch

Instructor:	Phạm Thái Khanh

Faculty:	Công Nghệ Thông Tin

Completed Date:	Sun 19/07/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm bài lab:

Lab tuan 5 v1

Câu 1

=====================================================================

# CÁC LỆNH CẤU HÌNH TUẦN 5 - BÀI 1 (VLAN & TRUNKING & VTP)

=====================================================================

THÔNG TIN SINH VIÊN:

- Tên: Long

- MSSV: 23630851

---------------------------------------------------------------------

1. THIẾT BỊ: SW_SERVER (VTP SERVER)

---------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

vtp domain Long

vtp password 23630851

vtp version 2

vtp mode server

vlan 2

name IT

vlan 3

name IS

vlan 4

name SE

vlan 5

name CS

interface range e0/0 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

end

write memory

---------------------------------------------------------------------

2. THIẾT BỊ: SW_CL1 (VTP CLIENT 1)

---------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

vtp domain Long

vtp password 23630851

vtp version 2

vtp mode client

interface range e0/0 - 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface range e1/0 - 2

switchport mode access

switchport access vlan 2

no shutdown

exit

interface e1/3

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

exit

interface range e2/0 - 1

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

exit

interface range e2/2 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 4

no shutdown

exit

interface e3/0

switchport mode access

switchport access vlan 4

no shutdown

exit

interface range e3/1 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 5

no shutdown

end

write memory

---------------------------------------------------------------------

3. THIẾT BỊ: SW_CL2 (VTP CLIENT 2)

---------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

vtp domain Long

vtp password 23630851

vtp version 2

vtp mode client

interface range e0/0 - 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface range e1/0 - 2

switchport mode access

switchport access vlan 2

no shutdown

exit

interface e1/3

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

exit

interface range e2/0 - 1

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

exit

interface range e2/2 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 4

no shutdown

exit

interface e3/0

switchport mode access

switchport access vlan 4

no shutdown

exit

interface range e3/1 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 5

no shutdown

end

write memory

---------------------------------------------------------------------

4. CẤU HÌNH IP TRÊN CÁC MÁY TÍNH (VPCs)

---------------------------------------------------------------------

Nối vào SW_CL1:

VPC2_1 (Cổng e1/0):

ip 192.168.0.2 255.255.255.0

save

VPC3_1 (Cổng e1/3):

ip 192.168.0.3 255.255.255.0

save

VPC4_1 (Cổng e2/2):

ip 192.168.0.4 255.255.255.0

save

VPC5_1 (Cổng e3/1):

ip 192.168.0.5 255.255.255.0

save

Nối vào SW_CL2:

VPC2_2 (Cổng e1/0):

ip 192.168.0.12 255.255.255.0

save

VPC3_2 (Cổng e1/3):

ip 192.168.0.13 255.255.255.0

save

VPC4_2 (Cổng e2/2):

ip 192.168.0.14 255.255.255.0

save

VPC5_2 (Cổng e3/1):

ip 192.168.0.15 255.255.255.0

save

---------------------------------------------------------------------

5. CÁC LỆNH KIỂM TRA (VERIFICATION COMMANDS)

---------------------------------------------------------------------

Trên các Switch:

show vtp status

show vlan brief

show interface trunk

Kiểm tra Ping từ VPC2_1 (VLAN 2):

ping 192.168.0.12 (Thành công - cùng VLAN 2 trên SW khác)

ping 192.168.0.3 (Thất bại - khác VLAN)

Hình ảnh trên minh chứng SW_SERVER hoạt động đúng chế độ VTP Server với tên miền (Domain Name) là "Long", cấu hình phiên bản VTP chạy là Version 2. Chỉ số Configuration Revision hiện tại là 5 (thay đổi sau khi tạo các VLAN 2, 3, 4, 5). Mã MD5 digest dùng để đối chiếu xác thực đồng bộ giữa các Switch

Hình ảnh bảng VLAN trên SW_SERVER cho thấy 4 VLAN mới đã được khởi tạo thành công trên Server (VLAN 2: IT, VLAN 3: IS, VLAN 4: SE, VLAN 5: CS

Bảng trạng thái đường Trunk trên SW_SERVER cho thấy các cổng kết nối xuống các Switch Client (Et0/1 và Et0/2) đang chạy ở chế độ Trunking (Mode on), sử dụng chuẩn đóng gói 802.1Q (802.1q). Các VLAN từ 1 đến 5 được phép truyền tải qua các đường trunk này.

Hình ảnh trên minh chứng SW_CL1 đang chạy ở chế độ VTP Client. Chỉ số Configuration Revision đồng bộ trùng khớp tuyệt đối bằng 5 và mã MD5 digest trùng khớp hoàn toàn với SW_SERVER. Điều này chứng minh VTP Client đã xác thực thành công và sẵn sàng đồng bộ cơ sở dữ liệu VLAN từ Server.

Bảng VLAN trên VTP Client SW_CL1 cho thấy: Dù không cấu hình tạo VLAN bằng tay tại đây, Client vẫn tự động đồng bộ đầy đủ 4 VLAN (2, 3, 4, 5) từ Server. Các cổng vật lý được phân chia chính xác vào các VLAN theo đúng yêu cầu đề bài (VLAN 2: cổng 4-6 tương ứng Et1/0-2, VLAN 3: cổng 7-9 tương ứng Et1/3-Et2/1, VLAN 4: cổng 10-12 tương ứng Et2/2-Et3/0, VLAN 5: cổng 13-15 tương ứng Et3/1-3).

Hình ảnh kiểm tra ping thành công giữa VPC2_1 và VPC2_2 chứng minh: Các máy trạm thuộc cùng một VLAN (VLAN 2) nằm ở hai Switch vật lý khác nhau hoàn toàn có thể liên lạc thông suốt với nhau. Gói tin được gắn nhãn VLAN 2 truyền qua đường cáp Trunk thành công.

Hình ảnh trên cho thấy kết quả ping thất bại từ VPC2_1 (VLAN 2) sang VPC3_1 (VLAN 3). Điều này chứng minh tính năng bảo mật cách ly giữa các VLAN hoạt động đúng thiết kế. Do các VLAN là các broadcast domain Layer 2 riêng biệt và hệ thống không có thiết bị định tuyến Layer 3 (như Router) để chuyển tiếp gói tin, nên dữ liệu giữa các VLAN khác nhau bị chặn hoàn toàn.

Câu 2

========== RAW CONFIGURATION COMMANDS ==========

========== Tên thiết bị: R1 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface e0/0

no shutdown

exit

interface e0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

exit

interface e0/0.3

encapsulation dot1Q 3

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

exit

interface e0/0.4

encapsulation dot1Q 4

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

exit

interface e0/0.5

encapsulation dot1Q 5

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

exit

ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.10.10.2

end

write memory

========== Tên thiết bị: R2 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface e0/0

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.1

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.10.1

ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.10.1

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.10.10.1

end

write memory

========== Tên thiết bị: SW_SERVER (switch) ==========

enable

configure terminal

vtp domain Long

vtp password 23630851

vtp version 2

vtp mode server

interface range e0/0 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

vlan 2

name IT

exit

vlan 3

name IS

exit

vlan 4

name SE

exit

vlan 5

name CS

exit

end

write memory

========== Tên thiết bị: SW_CL1 (switch) ==========

enable

configure terminal

vtp domain Long

vtp password 23630851

vtp version 2

vtp mode client

interface range e0/0 - 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface range e1/0 - 2

switchport mode access

switchport access vlan 2

no shutdown

exit

interface e1/3

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

exit

interface range e2/2 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 4

no shutdown

exit

interface range e3/1 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 5

no shutdown

exit

end

write memory

========== Tên thiết bị: SW_CL2 (switch) ==========

enable

configure terminal

vtp domain Long

vtp password 23630851

vtp version 2

vtp mode client

interface range e0/0 - 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface range e1/0 - 2

switchport mode access

switchport access vlan 2

no shutdown

exit

interface e1/3

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

exit

interface range e2/2 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 4

no shutdown

exit

interface range e3/1 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 5

no shutdown

exit

end

write memory

========== Tên thiết bị: VPC2_1 (vpcs) ==========

ip 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1

save

========== Tên thiết bị: VPC3_1 (vpcs) ==========

ip 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1

save

========== Tên thiết bị: VPC4_1 (vpcs) ==========

ip 192.168.4.4 255.255.255.0 192.168.4.1

save

========== Tên thiết bị: VPC5_1 (vpcs) ==========

ip 192.168.5.5 255.255.255.0 192.168.5.1

save

========== Tên thiết bị: VPC2_2 (vpcs) ==========

ip 192.168.2.12 255.255.255.0 192.168.2.1

save

========== Tên thiết bị: VPC3_2 (vpcs) ==========

ip 192.168.3.13 255.255.255.0 192.168.3.1

save

========== Tên thiết bị: VPC4_2 (vpcs) ==========

ip 192.168.4.14 255.255.255.0 192.168.4.1

save

========== Tên thiết bị: VPC5_2 (vpcs) ==========

ip 192.168.5.15 255.255.255.0 192.168.5.1

save

========== Tên thiết bị: PC7 (vpcs) ==========

ip 172.16.0.7 255.255.255.0 172.16.0.1

save

Hình ảnh bảng định tuyến của R1 cho thấy kỹ thuật Router-on-a-Stick đã hoạt động. Cổng vật lý e0/0 được chia thành 4 subinterfaces ảo làm gateway cho 4 VLAN. Router R1 học được đường đi sang dải 172.16.0.0/24 của PC7 thông qua định tuyến tĩnh chỉ sang R2.

Bảng định tuyến của R2 hiển thị các static route trỏ về các mạng VLAN nội bộ thông qua cổng Serial của R1. Nhờ đó, R2 biết cách trả gói tin phản hồi về cho các máy trạm thuộc VLAN 2, 3, 4, 5.

Hình ảnh ping thành công chéo giữa VLAN 2 và VLAN 3 chứng minh kỹ thuật định tuyến liên VLAN (Inter-VLAN Routing) cấu hình trên R1 đã hoạt động hoàn hảo. Gói tin đi từ VLAN 2 lên Gateway e0/0.2 của R1, được định tuyến sang subinterface e0/0.3 rồi chuyển tiếp xuống VLAN 3.

Hình ảnh ping thành công từ máy trạm VPC2_1 thuộc VLAN 2 sang máy trạm độc lập PC7 ở vùng mạng khác (172.16.0.0/24) chứng minh toàn bộ đường truyền định tuyến tĩnh giữa R1 và R2 đã liên thông hoàn toàn

Lab tuần 5 v2

Bài 1

=====================================================================

# CÁC LỆNH CẤU HÌNH TUẦN 5 (V2) - BÀI 1 (ACCESS CONTROL LIST)

=====================================================================

---------------------------------------------------------------------

1. THIẾT BỊ: SW3 (MULTILAYER SWITCH - ROUTING & ACL CORE)

---------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

ip routing

# LƯU Ý QUAN TRỌNG: Tắt CEF chống lỗi giả lập IOL trong EVE-NG.

# Nếu không tắt, switch ảo sẽ không chuyển tiếp (route) gói tin giữa các VLAN

# mặc dù bảng định tuyến và ARP hiển thị đầy đủ, dẫn đến ping bị timeout.

no ip cef

vlan 2

vlan 3

exit

interface vlan 1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface vlan 2

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface vlan 3

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

# Cấu hình cổng e0/1 làm cổng Access VLAN 1 nối với Switch0

interface e0/1

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

exit

# Cấu hình các cổng e0/2, e0/3 làm cổng Trunk nối sang Switch1 và Switch2

interface range e0/2 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

# Cấu hình định tuyến RIP

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.1.0

network 172.16.0.0

exit

# Cấu hình Access Control List (ACL) cho VLAN 3

# - Cho phép PC_FTP (172.16.3.100) kết nối FTP tới Server0 (192.168.1.2)

# - Cho phép PC_FTP (172.16.3.100) PING tới Server0 (ICMP) để kiểm tra thực tế (vì VPCS không có trình duyệt/client FTP thực sự).

# - Chặn toàn bộ phần còn lại của VLAN 3 (ví dụ PC0 172.16.3.2) tới Server0.

ip access-list extended VLAN3_ACL

permit tcp host 172.16.3.100 host 192.168.1.2 eq ftp

permit tcp host 172.16.3.100 host 192.168.1.2 eq ftp-data

permit icmp host 172.16.3.100 host 192.168.1.2

deny ip 172.16.3.0 0.0.0.255 host 192.168.1.2

permit ip any any

exit

interface vlan 3

ip access-group VLAN3_ACL in

exit

# Cấu hình Access Control List (ACL) cho VLAN 2

# Chặn một PC (172.16.2.100 - PC_BLOCKED) đến Server1 (192.168.1.3), còn lại cho phép đi

ip access-list extended VLAN2_ACL

deny ip host 172.16.2.100 host 192.168.1.3

permit ip any any

exit

interface vlan 2

ip access-group VLAN2_ACL in

end

write memory

---------------------------------------------------------------------

2. THIẾT BỊ: Switch0 (VLAN 1 ACCESS SWITCH)

---------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

# Bật và cấu hình chế độ Access VLAN 1 cho tất cả các cổng nối SW3 (e0/1) và Servers (e0/2, e0/3)

interface range e0/1 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

end

write memory

---------------------------------------------------------------------

3. THIẾT BỊ: Switch1 (VLAN 3 ACCESS SWITCH)

---------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

vlan 3

exit

interface e0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface range e0/2 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

end

write memory

---------------------------------------------------------------------

4. THIẾT BỊ: Switch2 (VLAN 2 ACCESS SWITCH)

---------------------------------------------------------------------

enable

configure terminal

vlan 2

exit

interface e0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface range e0/2 - 3

switchport mode access

switchport access vlan 2

no shutdown

end

write memory

---------------------------------------------------------------------

5. CẤU HÌNH IP TRÊN CÁC MÁY TÍNH (VPCs)

---------------------------------------------------------------------

(Mở console từng VPC và gõ lệnh IP tương ứng dưới đây).

Vùng VLAN 1:

Server0:

ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1

save

Server1:

ip 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1

save

Vùng VLAN 3:

PC0 (Máy trạm thường - Bị chặn đến Server0):

ip 172.16.3.2 255.255.255.0 172.16.3.1

save

PC_FTP (Máy trạm đặc quyền - Thông FTP và Ping đến Server0):

ip 172.16.3.100 255.255.255.0 172.16.3.1

save

Vùng VLAN 2:

PC1 (Máy trạm thường - Thông mạng sang Server1):

ip 172.16.2.2 255.255.255.0 172.16.2.1

save

PC_BLOCKED (Máy trạm bị chặn - Bị chặn đến Server1):

ip 172.16.2.100 255.255.255.0 172.16.2.1

save

Câu 3/

Gói tin đi tới gateway 172.16.3.1 (SW3) bị lọc trùng khớp dòng cấm nên Gateway gửi trả lại gói tin báo lỗi "Communication administratively prohibited". Thử nghiệm thành công.

Thiết lập chạy đúng yêu cầu, chỉ cô lập duy nhất IP 172.16.2.100 đến Server1, các máy khác trong VLAN 2 vẫn liên thông bình thường.

Vì các thiết bị giả lập VPCs không hỗ trợ cài đặt hay chạy dịch vụ FTP server/client thực tế, để thuận tiện cho việc kiểm tra, cấu hình ACL của VLAN 3 được chèn thêm dòng luật cho phép ICMP (Ping) cho riêng IP đặc quyền 172.16.3.100.

Kết quả ping từ PC_FTP (172.16.3.100) tới Server0 thành công 100%, trong khi PC0 và các máy trạm thường khác trong VLAN 3 vẫn bị chặn. Điều này chứng minh cơ chế phân loại IP đặc quyền của ACL hoạt động hoàn toàn chính xác.

Câu 4

1.  Extended IP access list VLAN3_ACL: Tên nhận diện của danh sách ACL mở rộng.

2.  10, 20, 30, 40, 50 (Sequence number): Số thứ tự dòng lệnh để quản trị viên dễ dàng chèn hoặc sửa luật ở giữa.

3.  permit / deny (Action): Hành động cho phép hoặc cấm gói tin đi qua.

4.  tcp / udp / icmp / ip (Protocol): Giao thức cần lọc.

5.  host 172.16.3.100 (Source IP): Địa chỉ IP nguồn (được kiểm tra).

6.  host 192.168.1.2 (Destination IP): Địa chỉ IP đích.

7.  eq ftp / eq ftp-data (Port parameter): Lọc đúng cổng dịch vụ của FTP (cổng 20 và 21).

8.  (15 matches): Bộ đếm số lượng gói tin thực tế đã bị phát hiện và xử lý bởi dòng luật tương ứng.

Câu 5

Trong bài thực hành này, chúng ta đang sử dụng Extended ACL (ACL Mở rộng).

### So sánh chi tiết Standard ACL và Extended ACL:

1. Về Dải số hiệu (Numbering Range):

- Standard ACL: Sử dụng dải số từ 1 đến 99 và từ 1300 đến 1999.

- Extended ACL: Sử dụng dải số từ 100 đến 199 và từ 2000 đến 2699.

2. Về Thông tin dùng để lọc (Filtering Criteria):

- Standard ACL: Chỉ kiểm tra và lọc dựa trên Địa chỉ IP Nguồn (Source IP) của gói tin.

- Extended ACL: Kiểm tra và lọc linh hoạt dựa trên cả IP Nguồn, IP Đích, Giao thức Layer 4 (TCP, UDP, ICMP), và Cổng dịch vụ (Port number).

3. Về Mức độ kiểm soát (Granularity):

- Standard ACL: Thô sơ và bị giới hạn (chỉ có thể cấm hoặc cho phép toàn bộ lưu lượng từ một host hoặc dải mạng cụ thể đi qua).

- Extended ACL: Chi tiết và tinh vi (ví dụ: có thể cấu hình chặn dịch vụ Web, chặn Ping nhưng vẫn cho phép truyền file FTP).

4. Về Vị trí áp dụng tối ưu (Placement):

- Standard ACL: Nên đặt càng gần đích đến (Destination) càng tốt để tránh vô tình chặn nhầm các hướng đi hợp lệ khác của nguồn.

- Extended ACL: Nên đặt càng gần nguồn phát (Source) càng tốt để loại bỏ các gói tin không hợp lệ ngay lập tức, tiết kiệm băng thông và giảm tải xử lý cho mạng.

Bài 2

========== RAW CONFIGURATION COMMANDS ==========

========== Tên thiết bị: R1 (router) ==========

enable

configure terminal

no ip cef

interface e0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.0.0

ip nat inside

no shutdown

interface e0/1

ip address 20.20.20.1 255.255.0.0

ip nat inside

no shutdown

interface e0/2

ip address dhcp

ip nat outside

no shutdown

router rip

version 1

network 10.0.0.0

redistribute ospf 1 metric 2

default-information originate

router ospf 1

network 20.20.0.0 0.0.255.255 area 0

redistribute rip subnets

default-information originate

access-list 1 permit any

ip nat inside source list 1 interface e0/2 overload

end

write memory

========== Tên thiết bị: R2 (router) ==========

enable

configure terminal

no ip cef

interface e0/0

ip address 20.20.20.2 255.255.0.0

no shutdown

interface e0/1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no shutdown

router ospf 1

network 20.20.0.0 0.0.255.255 area 0

network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

end

write memory

========== Tên thiết bị: R3 (router) ==========

enable

configure terminal

no ip cef

interface e0/0

ip address 10.10.10.2 255.255.0.0

no shutdown

interface e0/1

no ip address

no shutdown

interface e0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 220.220.220.1 255.255.255.0

ip access-group VLAN20_ACL in

interface e0/1.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 220.220.230.1 255.255.255.0

ip access-group VLAN30_ACL in

interface e0/1.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 220.220.240.1 255.255.255.0

ip access-group VLAN40_ACL in

ip access-list extended VLAN20_ACL

deny ip 220.220.220.0 0.0.0.255 220.220.230.0 0.0.0.255

deny icmp 220.220.220.0 0.0.0.127 220.220.240.0 0.0.0.255 echo

deny tcp 220.220.220.128 0.0.0.127 220.220.240.0 0.0.0.255 eq 23

permit ip 220.220.220.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.220.0 0.0.0.255 20.20.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.220.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.220.0 0.0.0.255 220.220.0.0 0.0.255.255

deny ip 220.220.220.0 0.0.0.255 any

ip access-list extended VLAN30_ACL

deny ip 220.220.230.0 0.0.0.255 220.220.220.0 0.0.0.255

permit ip 220.220.230.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.230.0 0.0.0.255 20.20.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.230.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.230.0 0.0.0.255 220.220.0.0 0.0.255.255

deny ip 220.220.230.0 0.0.0.255 any

ip access-list extended VLAN40_ACL

deny tcp 220.220.240.0 0.0.0.255 host 10.10.10.1 eq 23

deny tcp 220.220.240.0 0.0.0.255 host 20.20.20.1 eq 23

permit ip 220.220.240.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.240.0 0.0.0.255 20.20.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.240.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255

permit ip 220.220.240.0 0.0.0.255 220.220.0.0 0.0.255.255

deny ip 220.220.240.0 0.0.0.127 any

deny tcp 220.220.240.128 0.0.0.127 any eq 80

deny tcp 220.220.240.128 0.0.0.127 any eq 443

permit ip any any

router rip

version 1

network 10.0.0.0

network 220.220.0.0

end

write memory

========== Tên thiết bị: SW_SERVER (switch) ==========

enable

configure terminal

no ip routing

vlan 20

vlan 30

vlan 40

interface e0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface e0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface e0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

end

write memory

========== Tên thiết bị: SW_CL1 (switch) ==========

enable

configure terminal

no ip routing

vlan 20

vlan 30

vlan 40

interface e0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface e0/1

switchport access vlan 20

switchport mode access

interface e0/2

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface e0/3

switchport access vlan 40

switchport mode access

end

write memory

========== Tên thiết bị: SW_CL2 (switch) ==========

enable

configure terminal

no ip routing

vlan 20

vlan 30

vlan 40

interface e0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface e0/1

switchport access vlan 20

switchport mode access

interface e0/2

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface e0/3

switchport access vlan 40

switchport mode access

end

write memory

========== Tên thiết bị: C1_VL20 (vpcs) ==========

ip 220.220.220.10 255.255.255.0 220.220.220.1

save

========== Tên thiết bị: C2_VL30 (vpcs) ==========

ip 220.220.230.10 255.255.255.0 220.220.230.1

save

========== Tên thiết bị: C3_VL40 (vpcs) ==========

ip 220.220.240.10 255.255.255.0 220.220.240.1

save

========== Tên thiết bị: C4_VL20 (vpcs) ==========

ip 220.220.220.150 255.255.255.0 220.220.220.1

save

========== Tên thiết bị: C5_VL30 (vpcs) ==========

ip 220.220.230.150 255.255.255.0 220.220.230.1

save

========== Tên thiết bị: C6_VL40 (vpcs) ==========

ip 220.220.240.150 255.255.255.0 220.220.240.1

save

========== Tên thiết bị: C7 (vpcs) ==========

ip 172.16.0.10 255.255.0.0 172.16.0.1

save

Bảng định tuyến của các Router chứng minh quá trình Route Redistribution (phân phối lại tuyến đường) trên ASBR R1 đã cấu hình thành công. R2 (chạy OSPF) đã học được các mạng của VLAN 20, 30, 40 dưới dạng tuyến đường ngoại lai (O E2). Ngược lại, R3 (chạy RIP) cũng học được mạng LAN 172.16.0.0 của R2 thông qua R1.

Khi thực hiện ping từ VLAN 20 sang VLAN 30, gói tin lập tức bị Gateway (R3) chặn lại và trả về thông báo lỗi truy cập bị cấm (Prohibited). Điều này chứng minh luật Extended ACL chặn dải mạng nội bộ giữa VLAN 20 và VLAN 30 đã hoạt động chính xác.

1. Tại máy C1_VL20 (IP .10 - nửa đầu mạng): Gõ lệnh ping 220.220.240.10 (Ping sang VLAN 40).

-> Chụp ảnh kết quả bị chặn (Prohibited).

2. Tại máy C4_VL20 (IP .150 - nửa sau mạng): Gõ lệnh ping 220.220.240.10.

-> Chụp ảnh kết quả ping THÀNH CÔNG (Reply bình thường).

Sự khác biệt khi ping từ 2 PC trong cùng VLAN 20 đến VLAN 40 chứng minh cấu trúc chia dải IP của ACL hoạt động hoàn hảo. Máy tính có IP .10 (thuộc dải 1-127) bị cấm Ping theo đúng luật ACL. Trong khi đó, máy tính có IP .150 (thuộc dải 128-254) không bị ảnh hưởng bởi luật cấm Ping nên gói tin ICMP đi qua bình thường. Với luật cấm Telnet cho nửa mạng sau cũng sẽ hoạt động với nguyên lý đối nghịch tương tự.

Luật ACL kiểm soát ra Internet (any) được thiết lập ở cuối danh sách ưu tiên.

> - Máy C1 thuộc VLAN 20 bị chặn mọi kết nối ra ngoài (deny ip any).

> - Máy C3 thuộc VLAN 40 mang IP .10 (thuộc dải 1-127) bị cấm hoàn toàn truy cập Internet.

> - Tuy nhiên, máy C6 thuộc VLAN 40 mang IP .150 (dải 128-254) chỉ bị cấm lướt Web (port 80/443) nên lệnh Ping (ICMP) ra Internet vẫn thành công. Hệ thống tường lửa đã xử lý xuất sắc các yêu cầu khắt khe của bài toán.

Do hạn chế của máy trạm ảo VPCS không tích hợp trình duyệt Web và giao thức Telnet, ta có thể xác minh các luật này thông qua bảng cấu hình Access List thực tế trên bộ nhớ của Router R3. Các luật lọc từ Layer 4 (Transport) đã được thiết lập chính xác các cổng dịch vụ eq 23 (cấm Telnet đến R1 và VLAN 40) và eq 80, eq 443 (cấm dải sau của VLAN 40 lướt Web).

Tên/Loại ACL (Extended IP access list VLAN40_ACL): Xác định đây là ACL Mở rộng và tên gọi của danh sách này là VLAN40_ACL.

- Sequence Number (10, 20, 30...): Số thứ tự của luật. Router sẽ kiểm tra các luật theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (từ trên xuống dưới). Khi một luật khớp, router sẽ thực thi ngay và bỏ qua các luật bên dưới.

- Action (permit / deny): Hành động cho phép (permit) hoặc từ chối/vứt bỏ (deny) gói tin.

- Protocol (ip, tcp, icmp): Giao thức cần lọc. ip đại diện cho toàn bộ bộ giao thức IP (gồm cả tcp, udp, icmp...), trong khi tcp hoặc icmp dùng để chỉ định chính xác loại lưu lượng.

- Source & Destination (Nguồn & Đích): Định danh nguồn gửi và đích đến của gói tin, kết hợp với Wildcard Mask (như 0.0.0.255 hoặc 0.0.0.127) để tính toán chính xác một dải IP. Các từ khóa đặc biệt như host (chỉ 1 IP cụ thể) hoặc any (bất kỳ IP nào) cũng được dùng ở đây.

- Port/Dịch vụ (eq telnet, eq www, eq 443): Đối với Extended ACL, ta có thể chỉ định cổng dịch vụ ở Layer 4 (Ví dụ: www tương đương port 80, 443 là HTTPS).

- Match Counter (ví dụ: 5 matches): Đây là bộ đếm số lần một quy tắc được kích hoạt (có bao nhiêu gói tin đã bị chặn hoặc cho phép bởi luật này). Sự xuất hiện của thông số này trong ảnh chụp chứng minh rằng các luật ACL đang thực sự hoạt động và bắt được các gói tin test từ VPCS.

### b) Lý do sử dụng Standard ACL và Extended ACL:

- Lý do dùng Standard ACL (ACL Tiêu chuẩn):

+ Chỉ lọc dựa trên Địa chỉ IP Nguồn (Source IP).

+ Sử dụng khi: Ta có nhu cầu chặn toàn bộ hoặc cho phép toàn bộ lưu lượng xuất phát từ một máy tính / một dải mạng đi đến một nơi nào đó mà không cần phân biệt dịch vụ (nghĩa là cấm Ping thì cũng cấm luôn cả Web, Telnet, FTP...). Ưu điểm là cấu hình cực kỳ đơn giản, ngắn gọn và ít tiêu tốn tài nguyên xử lý (CPU) của Router.

- Lý do dùng Extended ACL (ACL Mở rộng):

+ Lọc chi tiết dựa trên cả IP Nguồn, IP Đích, Giao thức (Layer 3) và Cổng dịch vụ (Layer 4).

+ Sử dụng khi: Cần một mức độ điều khiển linh hoạt và tinh vi. Chẳng hạn như yêu cầu của Bài Lab này: Máy IP .150 được phép Ping ra ngoài nhưng không được phép lướt Web HTTP/HTTPS. Chỉ có Extended ACL mới can thiệp được vào các trường dữ liệu ở Layer 4 để cho phép dịch vụ này và cấm dịch vụ khác giữa cùng hai máy tính.

Bài 3

========== CẤU HÌNH VTP & VLAN (TRÊN CÁC SWITCH) ==========

! 1. Cấu hình SW_SERVER (VTP Server)

enable

configure terminal

vtp domain Lab5

vtp password 12344321

vtp mode server

vlan 2

name Lan2

vlan 3

name Lan3

exit

! Chú ý: Bắt buộc cấu hình encapsulation dot1q trước mode trunk (Đặc thù IOL)

interface range e0/0, e0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

! 2. Cấu hình SW_CL (VTP Client)

enable

configure terminal

vtp domain Lab5

vtp password 12344321

vtp mode client

! Đợi đồng bộ VLAN từ Server, sau đó gán cổng access

interface e2/0

switchport mode access

switchport access vlan 2

no shutdown

interface e3/0

switchport mode access

switchport access vlan 3

no shutdown

! Cổng uplink

interface e0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

========== CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN, DHCP VÀ ACL ==========

! 3. Cấu hình R1 (Router-on-a-stick, DHCP, RIP, ACL)

enable

configure terminal

no ip cef

! Cấu hình DHCP Server cho các mạng

ip dhcp pool VLAN2

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

ip dhcp pool VLAN3

network 192.168.3.0 255.255.255.0

default-router 192.168.3.1

ip dhcp pool NET100

network 192.168.100.0 255.255.255.0

default-router 192.168.100.1

! Access-list cho VLAN 2 (Chỉ 192.168.2.1-10 được full quyền, còn lại chỉ Web)

ip access-list extended ACL_VLAN2

permit ip 192.168.2.0 0.0.0.15 host 172.16.200.2

permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.200.2 eq 80

permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.200.2 eq 443

deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.200.2

permit ip any any

exit

! Access-list cho VLAN 3 (Chặn 192.168.3.200 - 254 truy cập WebServer 172.16.200.130)

ip access-list extended ACL_VLAN3

deny ip 192.168.3.192 0.0.0.63 host 172.16.200.130

permit ip any any

exit

! Giao tiếp cổng

interface e0/1

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

no shutdown

interface s1/1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.248

no shutdown

interface e0/0

no shutdown

interface e0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

ip access-group ACL_VLAN2 in

interface e0/0.3

encapsulation dot1Q 3

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

ip access-group ACL_VLAN3 in

exit

! RIPv2

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.100.0

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

network 10.0.0.0

exit

! 4. Cấu hình R2 (Server Gateway, RIP)

enable

configure terminal

no ip cef

interface e0/0

ip address 172.16.200.1 255.255.255.240

no shutdown

interface e0/1

ip address 172.16.200.129 255.255.255.240

no shutdown

interface s1/0

ip address 10.0.0.130 255.255.255.248

no shutdown

exit

router rip

version 2

no auto-summary

network 172.16.0.0

network 10.0.0.0

exit

! 5. Cấu hình R3 (NAT, Default Route, RIP)

enable

configure terminal

no ip cef

interface s1/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.248

ip nat inside

no shutdown

interface s1/1

ip address 10.0.0.129 255.255.255.248

ip nat inside

no shutdown

interface e0/0

ip address dhcp

ip nat outside

no shutdown

exit

access-list 1 permit any

ip nat inside source list 1 interface e0/0 overload

router rip

version 2

no auto-summary

network 10.0.0.0

default-information originate

exit

========== CẤU HÌNH CÁC MÁY TÍNH (VPCS) ==========

! C_VL2

ip dhcp

save

! C_VL3

ip dhcp

save

! VPC_R1 (Máy nối với cổng e0/1 của R1)

ip dhcp

save

! WebServer1 (Nối e0/0 của R2)

ip 172.16.200.2 255.255.255.240 172.16.200.1

save

! WebServer2 (Nối e0/1 của R2)

ip 172.16.200.130 255.255.255.240 172.16.200.129

save

1. Show và giải thích các thành phần của Control List:

Một danh sách kiểm soát truy cập (ACL) tiêu chuẩn hoặc mở rộng thường bao gồm các thành phần sau:

- Số hiệu hoặc Tên ACL (ACL Number/Name): Dùng để định danh. (Standard: 1-99, 1300-1999; Extended: 100-199, 2000-2699) hoặc dùng Named ACL (đặt tên gợi nhớ như ACL_VLAN2).

- Hành động (Action): \permit\ (cho phép gói tin đi qua) hoặc \deny\ (huỷ bỏ gói tin).

- Giao thức (Protocol - Chỉ có ở Extended): Chỉ định loại giao thức cụ thể như \ip\, \	cp\, \udp\, \icmp\...

- IP Nguồn và Wildcard Mask (Source Address): Xác định địa chỉ IP hoặc dải mạng của máy gửi gói tin. (VD: \192.168.2.0 0.0.0.15\).

- IP Đích và Wildcard Mask (Destination Address - Chỉ có ở Extended): Xác định địa chỉ IP hoặc dải mạng nơi gói tin đi tới.

- Toán tử và Cổng dịch vụ (Operator & Port - Chỉ có ở Extended): So sánh cổng đích/nguồn (VD: \eq 80\ cho HTTP, \eq 443\ cho HTTPS, \eq 21\ cho FTP).

- Implicit Deny Any: Dòng luật ngầm định nằm ở cuối cùng của mọi danh sách ACL. Nếu một gói tin không khớp với bất kỳ dòng \permit\ hoặc \deny\ nào ở trên, nó sẽ bị cấm đi qua (\deny ip any any\).

2. Lý do dùng Access Control List Standard và Extended:

- Standard ACL (ACL Tiêu chuẩn):

+ Đặc điểm: Chỉ kiểm tra được địa chỉ IP NGUỒN của gói tin.

+ Lý do sử dụng: Được sử dụng cho các yêu cầu lọc mạng đơn giản (chặn/cho phép toàn bộ lưu lượng từ một mạng/host cụ thể đi đến bất kỳ đâu). Cấu hình nhanh, xử lý nhẹ nhàng ít tốn CPU của Router.

+ Nguyên tắc đặt: Thường được áp dụng ở Interface gần ĐÍCH (Destination) nhất để tránh việc vô tình chặn luồng traffic đi đến các mạng hợp lệ khác.

- Extended ACL (ACL Mở rộng):

+ Đặc điểm: Lọc gói tin chi tiết dựa trên cả IP nguồn, IP đích, loại giao thức (TCP, UDP, ICMP) và số Port.

+ Lý do sử dụng: Khi cần áp dụng các chính sách bảo mật phức tạp, chi tiết (Ví dụ: Chỉ cho phép ping nhưng cấm lướt web, hoặc cấm IP A truy cập Server B nhưng vẫn cho phép ra Internet). Mang lại độ linh hoạt và bảo mật cao nhất cho mạng.

+ Nguyên tắc đặt: Thường được áp dụng ở Interface gần NGUỒN (Source) nhất để chặn ngay các gói tin không hợp lệ từ ''trứng nước'', giúp tiết kiệm băng thông mạng. SW_CL đã tự động học thành công VLAN 2 và VLAN 3 từ SW_SERVER thông qua giao thức VTP (cùng domain Lab5). Các cổng truy cập (Access) Et2/0 và Et3/0 trên SW_CL đã được gán chính xác.

Các cổng Uplink giữa Router-Switch và Switch-Switch đều đã đàm phán thành công kết nối Trunk (chuẩn 802.1q), cho phép VLAN 1, 2, 3 đi qua. Định tuyến RIPv2 hoạt động hoàn hảo. R1 và R2 đều thấy được các mạng nội bộ của nhau (chữ R) và đều học được Default Route (R 0.0.0.0/0) để đi ra Internet thông qua R3. Đây không phải là lỗi cấu hình, mà là lỗi xung đột dải mạng của phần mềm (Routing Conflict). Cụ thể, trên môi trường EVE-NG, card NAT nối ra Internet (Cloud1) đang sử dụng mạng \192.168.2.0/24\ (cấp IP cho e0/0 của R3). Điều này hoàn toàn trùng lặp với dải IP của VLAN 2 theo yêu cầu đề bài (\192.168.2.0/24\).

Hậu quả là bảng định tuyến R3 có 2 tuyến đường đến 192.168.2.0/24. Do Connected Route (AD=0) luôn ưu tiên hơn RIP (AD=120), khi 8.8.8.8 trả gói tin phản hồi về cho C_VL2, R3 đã đẩy nó ngược ra Cloud Internet thay vì chuyển về R1. Chứng minh cho điều này, C_VL3 khác dải mạng (192.168.3.x) vẫn Ping Internet thành công rực rỡ. Thông số Matches: Kết quả \(15 matches)\ và \(23 matches)\ ở cuối dòng lệnh \permit ip any any\ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Router đã thực sự hoạt động và bắt được các gói tin đi qua. Mỗi khi có một gói tin ping hoặc lướt web khớp với luật, con số này sẽ đếm tăng lên. Nếu cấu hình sai, con số này sẽ luôn là 0.

- Xác nhận ốp ACL vào cổng: Trong kết quả của lệnh \show ip interface e0/0.2\, dòng \Inbound access list is ACL_VLAN2\ chứng minh rằng danh sách lọc ACL_VLAN2 đã được gắn thành công vào cổng mạng của VLAN 2 theo chiều đi vào (\Inbound\). Nếu thiếu bước áp dụng vào cổng, toàn bộ ACL đã viết sẽ trở nên vô tác dụng.

- Nguyên lý hoạt động Top-Down: Dựa trên số thứ tự 10, 20, 30... Router sẽ lọc từ trên xuống dưới. Bất cứ khi nào gói tin khớp với một dòng lệnh, Router sẽ lập tức cho qua (permit) hoặc ném sọt rác (deny) mà không thèm đọc các dòng bên dưới. Do đó, logic viết ACL của bài Lab này (đưa luật chặt chẽ lên đầu, luật rộng rãi xuống cuối) đã thể hiện chính xác nguyên lý hoạt động của Extended ACL.