BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

----------------------

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

LAB REPORT

Student’s ID	      :  23630851

Student’s name    :  Lê Thành Long

Subject			:  PTHTDPT

Instructor			:  Nguyễn Thành Thái

Faculty			:  Công Nghệ Thông Tin

Completed Date	:   08/10/2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

BÀI THỰC HÀNH: CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ HỆ THỐNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP (LEARNING OUTCOME 2)

- Hiểu và giải thích được vai trò của hệ điều hành trong việc hỗ trợ đa phương tiện.
- Hiểu và phân tích được các công nghệ mạng hỗ trợ truyền tải dữ liệu đa phương tiện.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa hệ điều hành, mạng và ứng dụng đa phương tiện trong thực tế.

II. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

1️⃣ Khái niệm hệ thống đa phương tiện:

Hệ thống đa phương tiện (Multimedia System) là hệ thống xử lý, lưu trữ, truyền tải và hiển thị thông tin ở nhiều dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, hoạt ảnh, v.v.

2️⃣ Vai trò của hệ điều hành trong hệ thống đa phương tiện:

| Chức năng | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Quản lý tiến trình thời gian thực | Đảm bảo luồng âm thanh, video phát liên tục, không bị giật (real-time scheduling). |
| Quản lý bộ nhớ và thiết bị I/O | Tối ưu luồng đọc/ghi dữ liệu lớn (video, âm thanh) giữa RAM, ổ đĩa, và GPU. |
| Bộ lập lịch (Scheduler) | Phân bổ CPU cho các tác vụ xử lý âm thanh, nén/giải nén video. |
| Trình điều khiển thiết bị (Driver) | Hỗ trợ card âm thanh, card đồ họa, camera, loa, micro. |
| API đa phương tiện | Cung cấp thư viện và giao diện lập trình như DirectX (Windows), CoreAudio/CoreVideo (macOS), hoặc ALSA/GStreamer (Linux). |

3️⃣ Các công nghệ mạng hỗ trợ hệ thống đa phương tiện:

| Công nghệ | Vai trò chính |
| --- | --- |
| QoS (Quality of Service) | Đảm bảo độ trễ thấp, băng thông ổn định cho truyền video/audio. |
| Streaming Protocols | RTSP, RTP/RTCP, HLS, DASH — giúp phát trực tuyến (streaming). |
| Multicast/Broadcast | Truyền cùng một luồng dữ liệu cho nhiều người xem (tránh nghẽn). |
| Compression Codecs | Giảm kích thước dữ liệu để truyền nhanh hơn (MP3, H.264, H.265). |
| 5G/FTTH | Tăng tốc độ truy cập và giảm độ trễ — nền tảng cho video 4K/VR. |

III. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài 1: Quan sát và mô tả hỗ trợ đa phương tiện của hệ điều hành

1. Mở Task Manager (Windows) hoặc Activity Monitor (macOS).
2. Phát một video (ví dụ: file .mp4 hoặc video YouTube).
3. Quan sát CPU, GPU, Disk và ghi nhận các tiến trình.
4. Trả lời: OS làm gì để đảm bảo video phát liên tục? Tiến trình nào xử lý video/audio?

Bài 2: Khảo sát công nghệ mạng hỗ trợ đa phương tiện

1. Mở YouTube → bật 'Stats for Nerds'.
2. Quan sát giao thức, bitrate, Buffer Health.
3. Trả lời: Giao thức nào được dùng? Mạng làm gì khi tốc độ giảm?

Bài 3: Phân tích tình huống thực tế

Tình huống: Một lớp học online bằng Zoom bị trễ âm thanh 1–2 giây.
1. Nêu nguyên nhân có thể (OS, mạng, codec).
2. Đề xuất biện pháp khắc phục.

IV. ĐÁP ÁN GỢI Ý

Bài 1: OS cấp CPU ưu tiên cho luồng âm thanh/video, GPU hỗ trợ giải mã, buffer giảm giật hình.

Bài 2: Giao thức HLS/DASH, client chọn bitrate thấp khi mạng yếu, buffer vài giây để tránh lag.

Bài 3: Nguyên nhân: mạng yếu, CPU cao, codec trễ. Biện pháp: giảm độ phân giải, đóng app nền, ưu tiên cho Zoom.

V. CÂU HỎI ÔN TẬP

| Câu hỏi | Đáp án đúng |
| --- | --- |
| 1. Hệ điều hành hỗ trợ đa phương tiện bằng cách nào? | C. Quản lý tài nguyên, lập lịch thời gian thực, cung cấp API. |
| 2. Giao thức phổ biến cho phát video trực tuyến là gì? | B. HLS hoặc DASH. |
| 3. QoS có vai trò gì? | A. Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho luồng đa phương tiện. |
| 4. Codecs như H.264 có tác dụng gì? | D. Nén video để giảm băng thông truyền tải. |
| 5. Khi xem video bị giật, nguyên nhân thường do? | B. Mạng yếu hoặc băng thông thấp. |

Bài làm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ HỆ THỐNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Dưới đây là phần phân tích chi tiết cho từng bài tập, giúp bạn hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa Hệ điều hành, Mạng và các ứng dụng đa phương tiện trong thực tế.

Bài 1: Quan sát và mô tả hỗ trợ đa phương tiện của Hệ điều hành

Bài thực hành này giúp chúng ta "nhìn thấy" cách Hệ điều hành (OS) điều phối tài nguyên để phát video một cách mượt mà.

1. Các bước thực hiện và kết quả quan sát

- Mở Task Manager: Trước khi phát video, các chỉ số CPU, GPU, Memory, Network ở mức thấp.

- Phát video YouTube 4K: Ngay khi video bắt đầu, các chỉ số trong Task Manager thay đổi đáng kể.

- Quan sát:

  - CPU: Tăng lên, nhưng không quá cao. Tiến trình của trình duyệt web (ví dụ: Google Chrome hoặc msedge.exe) chiếm dụng CPU nhiều nhất.

  - Memory (RAM): Tăng lên rõ rệt do trình duyệt cần bộ nhớ để lưu trữ (buffer) một phần video.

  - GPU: Tăng vọt. Đặc biệt, công cụ GPU Engine sẽ hiển thị hoạt động ở mục "Video Decode". Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy GPU đang làm việc. 📈

  - Network: Tăng cao, tương ứng với bitrate của video 4K đang được tải về.

2. Trả lời câu hỏi

❓ OS làm gì để đảm bảo video phát liên tục?

Hệ điều hành thực hiện đồng bộ 4 nhiệm vụ chính để video phát liên tục và mượt mà:

- Lập lịch ưu tiên (Priority Scheduling): Bộ lập lịch của OS nhận biết tác vụ phát video là quan trọng và nhạy cảm với thời gian. Nó sẽ ưu tiên cấp tài nguyên CPU cho tiến trình trình duyệt, đảm bảo luồng dữ liệu được xử lý nhanh chóng, không bị các ứng dụng nền khác làm gián đoạn.

- Tăng tốc phần cứng (Hardware Acceleration): Thay vì dùng CPU để giải mã video (một tác vụ rất nặng), OS thông qua trình điều khiển (driver) đã giao nhiệm vụ này cho GPU. GPU có các nhân xử lý chuyên dụng cho việc giải mã video (như quan sát thấy ở mục "Video Decode"), giúp giải phóng CPU và đảm bảo video 4K/8K có thể phát mượt mà.

- Quản lý bộ nhớ đệm (Buffering): OS quản lý việc cấp phát RAM cho trình duyệt để nó tải trước vài giây hoặc vài phút của video. Lớp đệm này cực kỳ quan trọng, giúp video vẫn phát tiếp ngay cả khi mạng bị rớt tốc độ trong giây lát.

- Quản lý I/O: OS điều phối luồng dữ liệu một cách hiệu quả: từ card mạng -> vào RAM (để buffer) -> tới GPU (để giải mã) và card âm thanh (để phát tiếng).

❓ Tiến trình nào xử lý video/audio?

- Tiến trình chính là của ứng dụng đang phát media, ví dụ: chrome.exe (Google Chrome), firefox.exe (Firefox), hoặc vlc.exe (VLC Media Player). Bên trong tiến trình này, các luồng (threads) riêng biệt được tạo ra để xử lý âm thanh, hình ảnh và giao tiếp với driver của GPU và card âm thanh.

Bài 2: Khảo sát công nghệ mạng hỗ trợ đa phương tiện

Bài thực hành này phân tích cách YouTube sử dụng các công nghệ mạng để mang lại trải nghiệm xem tốt nhất có thể, bất kể tốc độ mạng của bạn.

1. Các bước thực hiện và kết quả quan sát

- Mở YouTube và bật "Stats for Nerds": (Nhấp chuột phải vào video -> chọn "Stats for Nerds").

- Quan sát các thông số:

  - Codecs: vp09 (video codec VP9) và opus (audio codec). Đây là các thuật toán nén giúp giảm dung lượng video và audio.

  - Connection Speed: Tốc độ mạng thực tế mà YouTube đo được.

  - Buffer Health: Hiển thị số giây video đã được tải về trước. Con số này càng cao, khả năng bị giật càng thấp.

  - Viewport / Frames: Độ phân giải video đang phát (ví dụ: 1920x1080@60).

2. Trả lời câu hỏi

❓ Giao thức nào được dùng?

YouTube sử dụng các giao thức streaming hiện đại hoạt động trên nền tảng HTTP, tiêu biểu là MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).

- Đặc điểm: Giao thức này chia file video thành nhiều "khúc" (chunk) nhỏ. Trình phát trên máy bạn sẽ tải từng khúc một. Cơ chế này cho phép nó thực hiện việc thích ứng bitrate một cách linh hoạt.

❓ Mạng (và trình phát) làm gì khi tốc độ giảm?

Khi trình phát nhận thấy Connection Speed giảm xuống, nó sẽ tự động thực hiện cơ chế Adaptive Bitrate Switching:

- Phát hiện: Trình phát thấy tốc độ tải về chậm hơn tốc độ phát video, và Buffer Health bắt đầu giảm.

- Hạ chất lượng: Trước khi tải "khúc" video tiếp theo, trình phát sẽ yêu cầu máy chủ gửi một phiên bản có chất lượng thấp hơn (ví dụ: từ 1080p xuống 720p). Phiên bản này có bitrate thấp hơn, dung lượng nhỏ hơn, nên dễ dàng tải về hơn với đường truyền yếu.

- Duy trì liên tục: Mục tiêu cuối cùng là tránh để video bị dừng lại (buffering), chấp nhận việc giảm chất lượng hình ảnh tạm thời. Khi mạng ổn định trở lại, nó sẽ tự động yêu cầu các khúc video có chất lượng cao hơn.

Bài 3: Phân tích tình huống thực tế

Tình huống: Một lớp học online bằng Zoom bị trễ âm thanh (delay) từ 1–2 giây so với hình ảnh hoặc so với thực tế.

1. Nguyên nhân có thể

Đây là một vấn đề phổ biến, thường do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó mạng là nguyên nhân chính.

- Về Mạng (Nguyên nhân hàng đầu 🎯):

  - Độ trễ cao (High Latency/Ping): Đây là "thủ phạm" chính. Tín hiệu Wi-Fi yếu, nhiễu, hoặc đường truyền quốc tế không ổn định khiến các gói tin âm thanh mất quá nhiều thời gian để đi từ người nói đến người nghe.

  - Mất gói (Packet Loss): Mạng không ổn định làm thất lạc các gói tin. Hệ thống phải tốn thời gian yêu cầu gửi lại hoặc dùng thuật toán để bù lại, gây ra trễ và méo tiếng.

  - Băng thông không đủ (Insufficient Bandwidth): Nhiều người cùng sử dụng mạng để xem video, chơi game... khiến không đủ băng thông cho Zoom.

- Về Hệ điều hành / Máy tính:

  - CPU quá tải (High CPU Usage): Máy tính đang chạy quá nhiều ứng dụng nền (chạy anti-virus, tải file, mở nhiều tab trình duyệt) khiến CPU không xử lý kịp luồng âm thanh thời gian thực của Zoom.

- Về Ứng dụng / Codec:

  - Codec xử lý: Codec âm thanh của Zoom (Opus) rất tốt, nhưng trong điều kiện mạng quá tệ, cơ chế sửa lỗi của nó có thể gây ra một chút độ trễ để đảm bảo âm thanh không bị ngắt quãng hoàn toàn.

2. Đề xuất biện pháp khắc phục

Cần khắc phục theo thứ tự ưu tiên từ mạng đến máy tính:

- Tối ưu Mạng (Quan trọng nhất):

  - Dùng mạng dây (Ethernet): Cắm dây mạng trực tiếp vào máy tính luôn là giải pháp tốt nhất để có kết nối ổn định.

  - Ngồi gần Router Wi-Fi: Nếu phải dùng Wi-Fi, hãy đảm bảo bạn ở gần router và không có nhiều vật cản.

  - Giảm tải cho mạng: Tạm dừng mọi hoạt động download, upload, xem video streaming, hoặc chơi game trên các thiết bị khác đang dùng chung mạng.

- Tối ưu Máy tính:

  - Đóng ứng dụng nền: Tắt hết các chương trình, tab trình duyệt không cần thiết để giải phóng tài nguyên CPU và RAM cho Zoom.

  - Giảm chất lượng video: Trong Zoom, tắt chế độ "HD" cho camera của bạn. Việc này giảm đáng kể gánh nặng cho cả mạng và CPU.

- Tối ưu Ứng dụng Zoom:

  - Cập nhật Zoom: Luôn đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.

  - Kiểm tra cài đặt âm thanh: Vào Settings > Audio của Zoom, kiểm tra thiết bị và thử bỏ chọn các tùy chọn xử lý âm thanh nâng cao nếu cần.