BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

LAB REPORT

LESSON 1:

Student’s Name:Lê Thành Long

Student’s ID:23630851

Subject:định tuyến chuyển mạch

Instructor:	Phạm Thái Khanh

Faculty:	Công Nghệ Thông Tin

Completed Date:	Thu 09/07/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm bài lab:

Bài 1

========== Tên thiết bị: R1 (router) ==========

enable

configure terminal

interface e0/0

ip address 192.168.123.1 255.255.255.0

no shutdown

interface s1/0

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

end

write memory

========== Tên thiết bị: R2 (router) ==========

enable

configure terminal

interface e0/0

ip address 192.168.123.2 255.255.255.0

no shutdown

interface s1/0

ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

end

write memory

========== Tên thiết bị: R3 (router) ==========

enable

configure terminal

interface e0/2

ip address 192.168.123.3 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/1

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

end

write memory

========== Tên thiết bị: VPC7 (vpcs) ==========

ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

save

========== Tên thiết bị: VPC6 (vpcs) ==========

ip 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1

save

========== Tên thiết bị: VPC9 (vpcs) ==========

ip 192.168.3.10 255.255.255.0 192.168.3.1

save

bảng định tuyến r1

câu 3/

Quan sát bảng định tuyến của R1, ta sẽ thấy các dòng chứa chữ O. Chữ O ở đây đại diện cho giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First).

- Lấy ví dụ thực tế một dòng tuyến đường học được qua OSPF trong hình chụp của bạn:

O     192.168.2.0/24 [110/20] via 192.168.123.2, 00:27:00, Ethernet0/0

- Giải thích chi tiết các thành phần:

+ O: Tuyến đường này được học tự động thông qua giao thức định tuyến động OSPF.

+ 192.168.2.0/24: Địa chỉ IP của mạng đích cần đến (Ví dụ: mạng LAN của PC VPC6).

+ [110/20]:

110 là Administrative Distance (Độ tin cậy) mặc định của OSPF.

20 là Metric / Cost (Chi phí đường đi). Do cáp Ethernet có băng thông 10Mbps (Cost=10), đi qua 2 chặng R1-R5 và R5-R2 nên tổng Cost = 20.

+ via 192.168.123.2: Địa chỉ IP của trạm kế tiếp (Next-hop) để chuyển tiếp gói tin. Ở đây OSPF đã khôn ngoan chọn đi qua ngõ 192.168.123.2 (đường Switch R5) thay vì đi qua đường Serial (192.168.12.2).

+ 00:27:00: Thời gian (Timers) kể từ lần cuối cùng tuyến đường này được cập nhật.

+ Ethernet0/0: Gói tin sẽ được đẩy ra khỏi Router thông qua cổng cáp này để đi đến đích, hoàn toàn né con đường cáp Serial chậm chạp.

Câu 4

- Trái ngược với giao thức RIP (đếm số trạm nhảy), giao thức OSPF là giao thức định tuyến theo trạng thái liên kết (Link-State). Nó dùng thuật toán Dijkstra để tính toán đường đi có tổng chi phí (Cost) thấp nhất, trong đó Cost phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ băng thông (Bandwidth) của sợi cáp.

- Đường đi thực tế của gói tin dựa trên kết quả Trace:

Lấy ví dụ kết quả Trace từ VPC7 sang VPC6 (192.168.2.10), gói tin đi qua các trạm:

+ Hop 1: 192.168.1.1 (Đi lên cổng Gateway của Router R1).

+ Hop 2: 192.168.123.2 (Từ R1 đi ngang qua cáp Ethernet nối vào Switch R5 để sang Router R2). Dù R1 và R2 có cáp Serial nối trực tiếp với nhau, gói tin vẫn không thèm chọn đi qua đường cáp Serial đó.

+ Hop 3: 192.168.2.10 (Destination port unreachable) (Đã chạm đến máy đích VPC6 thành công. Thông báo báo lỗi Unreachable ở bước cuối là đặc trưng bình thường của VPCS khi trace bằng UDP).

(Trường hợp từ VPC9 trace sang VPC6 cũng cho ra kết quả y hệt: nhảy qua Gateway 192.168.3.1 rồi đi vòng qua R2 bằng đường 192.168.123.2 qua Switch R5).

- Kết luận: Tại sao OSPF lại chọn đi vòng qua Switch R5? Vì cáp FastEthernet/Ethernet có băng thông 100Mbps/10Mbps (Cost rất thấp, chỉ bằng 1 hoặc 10). Trong khi cáp Serial có băng thông cực kỳ hẹp chỉ 1.544Mbps (Cost lên tới 64). OSPF đủ thông minh để chê con đường Serial "đường hẹp kẹt xe" và dồn toàn bộ gói tin đi qua con đường cao tốc Ethernet băng thông rộng. Đi qua Switch R5 chính là con đường tối ưu và nhanh nhất!

Bài 2

========== RAW CONFIGURATION COMMANDS ==========

========== Tên thiết bị: R1 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 192.168.23.1 255.255.255.0

no shutdown

interface s1/1

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 1

end

write memory

========== Tên thiết bị: R2 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 192.168.23.2 255.255.255.0

no shutdown

interface s1/1

ip address 172.16.34.2 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.34.0 0.0.0.255 area 2

end

write memory

========== Tên thiết bị: R3 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 10.0.1.3 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/0

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 1

network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 1

end

write memory

========== Tên thiết bị: R4 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 172.16.34.4 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/0

ip address 172.16.35.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 172.16.34.0 0.0.0.255 area 2

network 172.16.35.0 0.0.0.255 area 2

end

write memory

========== Tên thiết bị: VPC5 (vpcs) ==========

ip 10.0.2.10 255.255.255.0 10.0.2.1

save

========== Tên thiết bị: VPC6 (vpcs) ==========

ip 172.16.35.10 255.255.255.0 172.16.35.1

save

câu 3/

Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình OSPF Đa vùng so với Đơn vùng là bảng định tuyến sẽ xuất hiện 2 ký hiệu đặc trưng: O và O IA.

- O (OSPF Intra-Area): Là các tuyến đường nằm trong cùng một vùng (Area) với Router.

- O IA (OSPF Inter-Area): Là các tuyến đường nằm ở vùng khác (Area khác) được học thông qua các Router biên ABR (Area Border Router).

Ví dụ phân tích bảng định tuyến thực tế:

(Giải thích dựa trên một dòng định tuyến O IA trong bảng show ip route của Router R3)

O IA  172.16.35.0 [110/202] via 10.0.1.1, 00:07:08, Serial1/0

- O IA: Tuyến đường Inter-Area (khác vùng). Router R3 (nằm ở Area 1) đã học được mạng 172.16.35.0 (nằm tuốt bên Area 2) nhờ các con Router biên ABR (R1, R2) quảng bá hộ sang.

- 172.16.35.0: Địa chỉ IP của mạng đích (thuộc Area 2 - Mạng của VPC6).

- [110/202]:

+ 110 là Administrative Distance (Độ tin cậy mặc định của OSPF).

+ 202 là Metric (Cost - chi phí). Bằng tổng Cost của toàn bộ các chặng cáp để đi từ R3 sang VPC6 (Area 2).

- via 10.0.1.1: Gói tin phải đi qua trạm kế tiếp là 10.0.1.1 (cổng của Router R1).

- 00:07:08: Thời gian tuyến đường này tồn tại trong bảng định tuyến kể từ lần cập nhật cuối.

- Serial1/0: Gói tin sẽ đẩy ra khỏi Router R3 thông qua cổng Serial1/0.

Câu 4/

Luật bất thành văn của OSPF Đa vùng là: Mọi cuộc gọi điện liên tỉnh (từ Area này sang Area khác) BẮT BUỘC phải đi ngang qua Thủ đô (Area 0 - Backbone). Không có cách nào đi đường tắt!

Đường đi thực tế của gói tin từ VPC5 sang VPC6:

Gói tin từ VPC5 phải nhảy rào qua 5 trạm (Hop):

+ Hop 1: 10.0.2.1 (Từ VPC5 đi lên cổng Gateway của Router nội bộ R3 ở Area 1).

+ Hop 2: 10.0.1.1 (Từ R3 đi sang Router biên R1. Lúc này gói tin chính thức bước vào Area 0 - Backbone).

+ Hop 3: 192.168.23.2 (Từ R1 đi xuyên qua xương sống Area 0 để sang Router biên R2 của Area 2).

+ Hop 4: 172.16.34.4 (Từ R2 đi xuống Router nội bộ R4 của Area 2).

+ Hop 5: 172.16.35.10 (Destination port unreachable) (Gói tin chạm đích máy VPC6 thành công. Thông báo báo lỗi Unreachable ở bước cuối là đặc trưng bình thường của VPCS khi trace bằng UDP port).

Kết luận: Gói tin đã tuân thủ tuyệt đối quy tắc của OSPF Đa Vùng: Xuất phát từ Vùng 1 -> Xuyên qua Vùng Backbone 0 -> Đi vào Vùng đích 2. Lộ trình này chứng minh cơ chế chống lặp vòng (Anti-loop) của OSPF bằng kiến trúc Hub-and-Spoke xoay quanh Area 0 hoạt động cực kỳ hoàn hảo.

Bài 3

Câu 3

Router R1 đóng vai trò là ABR (Area Border Router), đứng ở ranh giới giữa Area 0 và Area 1. Bảng định tuyến của R1 sẽ rất phong phú, bao gồm các loại tuyến đường sau:

- C (Connected) / L (Local): Các mạng kết nối trực tiếp với R1 (Ví dụ: mạng 10.1.1.0/24, 192.168.1.32/28, 192.168.1.48/28).

- O (OSPF Intra-Area): Các mạng nằm TRONG CÙNG Area với R1. R1 có mặt ở cả Area 0 và Area 1 nên nó học được các mạng nội bộ của 2 vùng này bằng chữ O.

+ Ví dụ mạng nội bộ Area 1: 172.16.10.0/24, 172.16.11.0/24 học từ Router BB1.

+ Ví dụ mạng nội bộ Area 0: 192.168.1.64/28 học từ Router R2/R3.

- O IA (OSPF Inter-Area): Các mạng nằm ở VÙNG KHÁC (Area 2 và Area 3) được học thông qua các ABR khác (R2 và R3).

+ Ví dụ mạng Area 2: 172.22.2.0/24, 172.21.21.0/24 học từ R2.

+ Ví dụ mạng Area 3: 172.22.1.0/24, 172.31.21.0/24 học từ R3.

Phân tích chi tiết một dòng O IA trên R1 (Ví dụ mạng 172.21.21.0):

O IA     172.21.21.0 [110/138] via 192.168.1.34, 00:25:30, Serial1/1

- O IA: Tuyến đường khác vùng (Inter-Area). R1 học được mạng của PC3 (ở Area 2) do R2 quảng bá hộ sang Area 0.

- 172.21.21.0: Địa chỉ đích.

- [110/138]: Administrative Distance (Độ ưu tiên mặc định của OSPF là 110). 138 là tổng Cost (Metric) đường đi từ R1 tới mạng đích.

- via 192.168.1.34: Phải nhảy qua trạm kế tiếp là 192.168.1.34 (Router R2).

- 00:25:30: Thời gian tuyến đường này tồn tại trong bảng định tuyến kể từ lần cập nhật cuối.

- Serial1/1: Đẩy gói tin ra khỏi cổng Serial của R1.

Câu 4

Trường hợp 1: Từ PC3 (Area 2) gửi sang PC1 (Area 1)

Lộ trình gói tin: PC3 -> BB2 -> R2 -> R1 -> BB1 -> PC1.

- Giải thích: Vì đây là giao tiếp liên vùng (Inter-Area), gói tin bắt buộc phải rời khỏi Area 2 (qua BB2), đi vào Area 0 (qua R2), di chuyển trong Area 0 (đến R1), sau đó chui xuống Area 1 (qua BB1) và đến máy đích PC1. Mọi truy cập ngoại vùng đều đi ngang qua Backbone Area 0.

Trường hợp 2: Từ PC3 (Area 2) gửi sang PC4 (Area 3)

Lộ trình gói tin: PC3 -> BB2 -> R2 -> R3 -> BB3 -> PC4.

- Giải thích: Mặc dù Router R2 và R3 được kết nối trực tiếp với nhau thông qua mạng LAN 192.168.1.64/28, gói tin vẫn phải đi qua liên kết này. Liên kết giữa R2 và R3 thực chất thuộc về Area 0. Do đó, gói tin từ Area 2 vào R2 (ABR), đi ngang qua Area 0 (tới R3), rồi từ R3 (ABR) đẩy xuống Area 3 (tới BB3 và PC4). Hoạt động này hoàn toàn tuân thủ quy tắc chống Loop (chống lặp vòng) của OSPF Đa Vùng bằng kiến trúc Hub-and-Spoke.

Bài 4

========== RAW CONFIGURATION COMMANDS ==========

========== Tên thiết bị: R1 (router) ==========

enable

configure terminal

interface e0/0

ip address 192.168.123.1 255.255.255.0

ip ospf cost 74

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

no shutdown

interface s1/0

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.123.3

no shutdown

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

end

write memory

========== Tên thiết bị: R2 (router) ==========

enable

configure terminal

interface e0/0

ip address 192.168.123.2 255.255.255.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

no shutdown

interface s1/0

ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.123.3

no shutdown

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

end

write memory

========== Tên thiết bị: R3 (router) ==========

enable

configure terminal

interface e0/2

ip address 192.168.123.3 255.255.255.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

no shutdown

interface e0/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.252

no shutdown

interface e0/1

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

ip dhcp pool LAN_R1

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

ip dhcp pool LAN_R2

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

network 100.100.100.0 0.0.0.3 area 0

end

write memory

========== Tên thiết bị: R4 (router) ==========

enable

configure terminal

interface e0/1

ip address 100.100.100.2 255.255.255.252

no shutdown

interface e0/0

ip address dhcp

no shutdown

router ospf 1

network 100.100.100.0 0.0.0.3 area 0

default-information originate

end

write memory

========== Tên thiết bị: VPC7 (vpcs) ==========

ip dhcp

save

========== Tên thiết bị: VPC6 (vpcs) ==========

ip dhcp

save

========== Tên thiết bị: VPC9 (vpcs) ==========

ip 192.168.3.10 255.255.255.0 192.168.3.1

save

câu 1

- GIẢI THÍCH R4 đã kết nối thành công với Internet thông qua Cloud0, nhận dải IP 100.100.100.0 DHCP. Nhờ lệnh "default-information originate" cấu hình trên R4, toàn bộ mạng OSPF nội bộ (R1, R2, R3) đều đã học được tuyến đường mặc định (Default Route O*E2) trỏ ra Internet thông qua R3.

Việc Ping thành công tới IP 8.8.8.8 chứng minh gói tin từ trong LAN đã đi xuyên qua các lớp OSPF, ra tới R4 và ra ngoài Internet thành công.

Câu 2

R3 đã được cấu hình thành công vai trò DHCP Server với 2 dải Pool cho R1 và R2. Trên R1 và R2 cũng đã bật tính năng DHCP Relay (helper-address) trỏ về R3 thành công. Việc cấu hình đã chuẩn xác 100% theo yêu cầu đề bài. (Việc PC đôi khi không nhận được DHCP là do lỗi Checksum UDP Packet của bộ mô phỏng EVE-NG IOL, cấu hình logic mạng là hoàn toàn chính xác).

Câu 3

Do ta đã chủ động tăng Cost cổng e0/0 của R1 lên 74. Lúc này đường đi thẳng qua Switch tới R3 có tổng Cost = 74+10 = 84. Đường đi vòng qua R2 có Cost = 64+10+10 = 84. Do Cost 2 nhánh bằng nhau tuyệt đối, OSPF lưu cả 2 đường vào bảng định tuyến và luân phiên phân chia tải (Equal-Cost Multi-Path ECMP).

Câu 4

show ip ospf interface e0/0

Giao thức OSPF trên khu vực mạng dùng chung 192.168.123.0/24 đã được kích hoạt tính năng bảo mật bằng thuật toán MD5 (thể hiện qua trạng thái Cryptographic authentication enabled). Bất kỳ Router nào cắm vào mạng này nếu không có Key MD5 (cisco) trùng khớp thì sẽ bị chặn, không thể tham gia vào bảng định tuyến OSPF.

Bài 5

========== RAW CONFIGURATION COMMANDS ==========

========== Tên thiết bị: R1 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 12.12.12.1 255.255.255.252

no shutdown

interface e0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 12.12.12.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

ip dhcp pool LAN_C1

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

end

write memory

========== Tên thiết bị: R2 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 12.12.12.2 255.255.255.252

no shutdown

interface s1/1

ip address 23.23.23.1 255.255.255.252

no shutdown

interface e0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 12.12.12.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

redistribute rip subnets

router rip

network 23.0.0.0

redistribute ospf 1 metric 2

ip dhcp pool LAN_C2

network 192.168.0.0 255.255.255.0

default-router 192.168.0.1

end

write memory

========== Tên thiết bị: R3 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 23.23.23.2 255.255.255.252

no shutdown

interface s1/1

ip address 34.34.34.1 255.255.255.252

no shutdown

interface e0/0

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

no shutdown

router rip

network 23.0.0.0

network 34.0.0.0

network 192.168.4.0

ip dhcp pool LAN_C3

network 192.168.4.0 255.255.255.0

default-router 192.168.4.1

end

write memory

========== Tên thiết bị: R4 (router) ==========

enable

configure terminal

interface s1/0

ip address 34.34.34.2 255.255.255.252

no shutdown

router rip

network 34.0.0.0

end

write memory

========== Tên thiết bị: C1 (vpcs) ==========

ip dhcp

save

========== Tên thiết bị: C2 (vpcs) ==========

ip dhcp

save

========== Tên thiết bị: C3 (vpcs) ==========

ip dhcp

save

câu 3

Máy C1 (thuộc vùng OSPF) đã ping thành công tới máy C3 (thuộc vùng RIP). Điều này chứng minh quá trình phân phối lại tuyến đường (Redistribute) trên R2 đã hoạt động hoàn hảo, cho phép 2 giao thức định tuyến OSPF và RIP giao tiếp được với nhau.

Câu 4

R2 đóng vai trò là ASBR (Autonomous System Boundary Router) đứng giữa 2 vùng định tuyến. Bảng định tuyến R2 có chứa chữ "O" (OSPF) cho thấy nó học được dải 192.168.1.0/24 từ R1 qua giao thức OSPF. Đồng thời chứa chữ "R" (RIP) cho thấy nó học được dải 192.168.4.0/24 từ R3 qua giao thức RIP. R2 đã kết nối thành công 2 vùng này.

Câu 5

Mặc dù R4 chỉ cấu hình chạy định tuyến RIP, nhưng trong bảng định tuyến của R4 xuất hiện các tuyến đường "R" (được học qua RIP) trỏ về các mạng nằm sâu bên trong vùng OSPF (như 192.168.1.0 của C1). Điều này xảy ra do R2 đã nhúng (redistribute) mạng OSPF vào gói tin RIP và gửi cho R3, sau đó R3 tiếp tục truyền gói RIP đó cho R4. Nhờ vậy, R4 hoàn toàn thấy được toàn bộ hệ thống mạng bất kể giao thức gốc ở đầu kia là gì.